此模板旨在帮助发明者撰写清晰完整的发明报告。请在开始之前阅读快速指南。发明报告应使用英文撰写，最好同时提供英文和中文版本（中文为可选项）。Quick Guide

发明披露

1. 产品、项目和法律负责人

(1) 产品/项目负责人信息：

1) 工程部门名称

2) 相关产品/项目

3) 项目 MCR ID 代码

4) 项目 MCR 名称 [可选]

(2) 对于由 BCSC 发起的项目，请明确说明产品和项目名称/代码

1) 工程部门：BCSC/EPA（电子与动力总成架构）
2) 相关产品/项目：自动驾驶轨迻规划 — Flow Planner
3) 项目 MCR ID：BCSC-EPA-2025-FlowPlanner
4) 项目 MCR 名称：基于 Flow Matching 的自动驾驶轨迹规划系统

(2) 项目信息：
产品名称：Flow Planner — 基于 Flow Matching 的自动驾驶轨迹规划
部门：BCSC/EPA
主要发明人：陈家明 (Jiaming Chen)

2.1 现有技术

描述与您的发明相关的现有工作。

(1) 解决类似问题的现有商业产品或内部项目

(2) 相关专利、出版物或技术标准，尽可能提供具体引用 [可选]

(3) 先前的设计或解决方案，包括其局限性 [可选]

2.1 现有技术

(1) 现有商业产品和内部项目：
• Waymo、Cruise 和 Tesla 部署了基于学习的规划器，但依赖于确定性或模仿学习模型，在多模态不确定场景中表现不佳。
• 学术界提出了基于扩散的规划器（Diffusion Planner, Zhong et al., 2023），将轨迹规划构建为去噪扩散过程。虽然有效，但推理速度慢（50次去噪步骤），且对场景感知引导的适应性不足。
• Flow Planner（原始版本, Wei et al., 2024）通过 Flow Matching 替代扩散实现了最先进的性能（nuPlan Val14 NR=90.43），推理速度提升 12.5 倍（4次 ODE 步骤 vs 50次去噪步骤）。
• BCSC 内部目前没有基于生成模型的轨迹规划项目。

(2) 相关专利和出版物：
• "Flow Planner: Flow Matching for Autonomous Driving" (Wei et al., 2024) — 本项目的基础框架
• "Diffusion Planner" (Zhong et al., 2023) — 基于扩散的先驱方法
• "Classifier-free Diffusion Guidance" (Ho & Salimans, 2022) — CFG 的原始方法（使用固定引导权重）
• "Flow Matching for Generative Modeling" (Lipman et al., 2023) — Flow Matching 的理论基础

(3) 先前设计的局限性：
• 固定 CFG 权重：所有现有 CFG 实现对所有场景使用单一引导权重，导致在简单场景过度保守、在复杂场景引导不足。
• 无安全保障：Flow Matching ODE 求解器不包含安全约束，可能生成碰撞轨迹。
• 数据集特定性：模型在单一数据集（如 nuPlan）上训练，不考虑跨域泛化。

2.2 解决的技术问题

(1) 描述您的发明所解决的具体技术问题

(2) 解释现有技术方案的不足之处

(3) 说明推动解决方案产生的行业或市场需求 [可选]

2.2 解决的技术问题

(1) 具体技术问题：
a) 多智能体场景中的交互行为建模：在复杂场景中对交互驾驶行为建模仍然是一个根本挑战。Flow Planner 独特的 CFG（Classifier-Free Guidance）方法对交互行为进行了隐式的博弈论建模——在 InterPlan 基准测试中比 Diffusion Planner 高出 +16.9%。然而，当前的固定权重 CFG 无法适应不同场景复杂度。

b) 安全轨迹生成：基于 Flow Matching 的规划器可能生成碰撞轨迹，因为 ODE 积分过程无法感知物理约束。目前还没有在 Flow Matching 框架中强制安全约束而不退化为后处理过滤的方法。

c) 跨域泛化：模型在特定数据集（如 nuPlan 的北美城市）上训练后，普遍出现分布转移问题。面向企业数据训练，需要从公共数据集到私有数据的系统迁移策略。

(2) 现有方案的不足：
• 固定 CFG：Flow Planner 发现 w=1.8 是平均最优引导权重，但在交叉路口 w=2.5 更好，在高速公路 w=1.0 更好。没有方法能自动适应。
• 碰撞安全：当前方法在生成轨迹后进行碰撞检查和后处理——这会导致轨迹不连续。在 ODE 求解过程中集成安全保障在之前尚未探索。
• 数据效率：从零开始训练新域数据极其浪费。利用 Flow Matching 的结构化潜在空间进行迁移学习在之前未被提出。

(3) 行业需求：
• Bosch ADAS 产品需要满足 ISO 26262 合规要求（安全关键系统）的规划系统。
• 客户期望快速适应不同市场（欧洲 vs 亚洲驾驶行为），这需要高效的跨域迁移能力。

2.3 发明的核心

(1) 解释使您的发明区别于现有技术的关键技术特征

(2) 描述这些特征如何解决上述问题

(3) 重点说明这些特征提供的具体优势（如提高效率、降低成本）

(4) 识别应受保护的最具创新性的方面 [可选]

2.3 发明的核心

本发明基于 Flow Planner 在交互行为建模方面已验证的优势，引入三项协同创新，专门为增强安全性、适应性和跨域可部署性而设计：

创新 1：自适应 Classifier-Free Guidance (Adaptive CFG)
• 关键特征：学习的场景感知网络动态预测每个规划步骤的 CFG 权重。
• 区别：与所有使用固定权重的先前 CFG 实现不同——我们的系统根据实时场景复杂度分析自适应引导强度。
• 优势：在简单场景中减少不必要的保守性，同时增强复杂交互中的引导。通过动态权重调整提升整体规划质量和安全性。

创新 2：Safety-Guided ODE 求解器
• 关键特征：修改后的 ODE 积分步骤，将安全梯度直接注入到 Flow Matching 的轨迹生成过程中。
• 区别：首次在 Flow Matching 框架中实现在操作点直接强制安全约束，而非后处理过滤。
• 优势：确保碰撞安全而不引入轨迹不连续性，满足汽车安全标准，同时保持生成式规划的灵活性。

创新 3：跨域迁移学习
• 关键特征：利用 Flow Matching 结构化潜在空间的分层微调策略，实现从公共数据集（nuPlan）到私有企业数据（Bosch 车辆）的高效知识迁移。
• 区别：首次提出面向基于 Flow Matching 的自动驾驶规划器的系统迁移学习方法。
• 优势：将新域适应的数据需求减少约 80%，实现快速市场部署，同时保留驾驶行为先验知识。

2.4 附图（系统框图、流程图等）

a. 系统框图

(1) 说明它如何与其他模块、组件、子系统或系统交互

(2) 展示发明的软件模块部署位置 [可选]

(3) 标注所有关键组件和接口 [可选]

2.4-a 系统框图

[参见附件 FlowPlanner_System_Diagram.png 获取完整系统架构]

系统由三条主要流水线组成：

A. 数据流水线：
   原始传感器数据（LiDAR、Camera、IMU）→ 感知模块 → 结构化场景表示 → 特征提取

B. 规划流水线（本发明的核心）：
   场景编码 → Flow Matching ODE 求解 → 自适应 CFG → Safety-Guided 积分 → 轨迹输出

C. 控制流水线：
   规划轨迹 → 运动控制器 → 车辆执行器

b. 流程图

(1) 提供展示整体流程的高层级流程图

(2) 包含特定模块或算法的详细子流程图

(3) 突出显示软件基于特定条件做出选择的决策点

(4) 标识相关的输入和输出

(5) 使用标准流程图符号和规范 [可选]

2.4-b 流程图

[参见附件 FlowPlanner_System_Diagram.png]

高层级处理流程：
1. 输入：Ego 状态 + 周围智能体 + 高精地图 → 特征提取
2. 场景编码：多模态 token 化 → Transformer 编码器
3. 场景复杂度分析 → 自适应 CFG 权重预测（创新 1）
4. Flow Matching ODE 求解（带 Safety Guidance）：
   a. 初始噪声采样
   b. 迭代求解：x_{t+dt} = x_t + v(x_t, t) * dt + λ_safety * ∇safety(x_t) * dt
   c. 自适应 CFG 应用：v_guided = v_uncond + w(scene) * (v_cond - v_uncond)
5. 轨迹输出 → 安全验证 → 控制器

决策点：
• 场景复杂度评估 → 选择 CFG 权重范围
• 安全梯度检查 → 如有碰撞，调整轨迹
• 多模态稳定性 → 选择最优轨迹候选

c. 其他可视化 [可选]，例如数据结构图、状态转换图或复杂交互的序列图

2.4-c 其他可视化

状态转换图（自适应 CFG）：
  简单场景 (w=0.5-1.0) ←→ 中等场景 (w=1.0-2.0) ←→ 复杂场景 (w=2.0-3.0)
  转换由以下因素触发：交通密度、交互复杂度、道路拓扑复杂度

跨域迁移学习流水线：
  源域（nuPlan）训练 → 编码器冻结 → 解码器微调（目标域） → 自适应 CFG 再校准 → 最终评估

2.5 结构和功能的详细描述

(1) 详细解释发明中的所有要素，包括算法（在有帮助时提供伪代码）、数据结构 [可选] 和配置参数 [可选]

(2) 包括功能背后的数学背景或推理，如方程式、模型或理论基础

(3) 说明实现细节 [可选]，如使用的编程语言或框架、硬件要求，或来自开源软件（OSS）或 Bosch 平台的任何功能（需具体说明）

(4) 描述替代实现或实施方式 [可选]，如能够实现等效结果的不同方法、可选特性或增强功能，或针对不同用例的变体

2.5 结构和功能的详细描述

(1) 算法细节：

A. Flow Matching 公式：
   给定轨迹数据 x₁ 和噪声 x₀ ~ N(0, I)，条件流为：
   φ_t(x₀) = (1-t)·x₀ + t·x₁
   速度场 v(x,t) 满足：dx/dt = v(x,t)
   训练损失：L = E_{t,x₀,x₁}[||v_θ(φ_t(x₀), t) - (x₁ - x₀)||²]

   相比 DDPM 的关键优势：直线 ODE 路径实现 4 步推理（相比 DDPM 的 50+ 步）。

B. DiT 架构（14.28M 参数）：
   编码器：场景 token 化 → 4 层多模态注意力
   - Ego token：MLP(state_dim → 192)
   - Agent tokens：MLP + 距离感知注意力偏置
   - Lane tokens：PointNet 风格编码
   解码器：4 个 DiT block + AdaLN 条件化
   - AdaLN：γ(t,c), β(t,c) = MLP(timestep_embed + scene_context)
   - 门控机制：output = x + gate(t,c) · attention(AdaLN(x))

C. 自适应 CFG 权重网络：
   输入：scene_feature ∈ R^192（来自编码器输出）
   架构：Linear(192,64) → GELU → Linear(64,32) → GELU → Linear(32,1) → Sigmoid
   输出：w* = w_min + (w_max - w_min) · σ(output)，其中 w_min=0.5, w_max=3.0
   训练：以 w* 作为可微分参数最小化规划质量损失

D. Safety-Guided ODE：
   标准方法：x_{t+dt} = x_t + dt · v(x_t, t)
   我们的方法：x_{t+dt} = x_t + dt · [v(x_t, t) - λ · ∇_x S(x_t)]
   安全代价 S(x) = Σ_i max(0, d_safe - ||x_ego - x_agent_i||)² + α · lane_violation(x)
   梯度 ∇_x S 通过 PyTorch autograd 计算

(2) 数学基础：
   Flow Matching 基于连续归一化流（CNFs）：
   - ODE dx/dt = v(x,t) 定义了从噪声空间到数据空间的微分同胚映射
   - 最优传输解释：直线路径最小化 Wasserstein 距离
   - CFG 修改速度场：v_guided = (1+w)·v_cond - w·v_uncond
   - 我们的自适应 w* = f_θ(scene) 使 CFG 强度随场景变化

(3) 实现：
   - 语言：Python 3.9, PyTorch 2.0+
   - 框架：Hydra 配置管理, nuplan-devkit 数据/仿真
   - 硬件需求：训练需 1× A100/4090 GPU；推理可在 NVIDIA Orin 上运行
   - 开源组件：flow_matching 库 (Meta), timm (EMA), Hydra (Facebook)

2.6 在竞争对手产品上验证发明 [可选]

讨论您如何检测竞争对手是否正在使用您的算法或发明。

2.6 可检测性与专利可行性

(1) 解释如何在竞争对手的产品中检测到发明的使用

(2) 描述识别是否正在使用您的方法的可用证据

(3) 考虑实际的测试方法来检测使用

(4) 评估行业采纳的可能性 [可选]，即竞争对手是否可能独立实现类似方法

2.6 在竞争对手产品上验证发明

(1) 动态行为检测：
   • 场景自适应 CFG：使用固定 CFG 的竞争对手在不同场景复杂度下表现出一致的行为。我们的系统在简单和复杂场景之间表现出可测量的不同激进程度（轨迹曲率、速度曲线）。
   • Safety-Guided ODE：与使用后处理安全过滤的系统（会出现突然的轨迹修正）相比，可观察到近距离事件减少和更平滑的避让轨迹。

(2) 静态证据：
   • 模型架构：检查导出的 ONNX/TensorRT 模型可以发现自适应权重网络分支和安全梯度计算模块。
   • 输出模式：对多种场景下规划轨迹的统计分析显示场景复杂度与引导强度之间的相关性——这是自适应 CFG 的标志。

(3) 测试方法：
   • 向竞争对手和我们的系统输入相同的挑战场景（如无保护左转、行人横穿）。我们的系统应展示：(a) 更高的成功率，(b) 更平滑的轨迹，(c) 场景依赖的行为调节。
   • 消融测试：移除自适应 CFG → 性能在复杂场景中下降。移除安全引导 → 碰撞率增加。

(4) 行业采纳潜力：
   • Flow Matching 正成为首选的生成建模范式（Meta、Google DeepMind）。
   • 任何面向实际部署的基于 Flow Matching 的规划器都需要场景自适应引导和安全约束。
   • 我们特定的自适应 CFG + Safety ODE + 跨域迁移组合可能成为行业标准方法。

2.7 披露时间线（第三方或公开）

(1) 披露计划，如您计划何时向第三方披露发明、公开披露日期（会议、出版物等）或产品发布时间表

(2) 实施状态，如当前开发阶段（概念、原型、量产就绪）、SOP（量产开始）日期（如相关）或与现有产品的集成计划

(3) 商业潜力 [可选]，如目标市场或应用、提供的竞争优势

2.7 披露时间线

(1) 披露计划：
   • BCSC 内部创新评审：2025 年第二季度（已完成项目申请）
   • 专利申请目标：2025 年第三季度（在任何公开披露之前）
   • 会议投稿目标：NeurIPS 2025 Workshop 或 CoRL 2025（在专利申请之后）
   • 三项创新此前未进行过公开披露。

(2) 实施状态：
   • Flow Planner 基线：已完全复现，在 nuPlan 上验证（Val14 NR=90.43 已确认）
   • 数据流水线：nuPlan 数据处理完成（Boston、Pittsburgh、Vegas 数据集已处理）
   • 自适应 CFG：架构已设计，实现进行中
   • Safety-Guided ODE：数学公式化已完成，计划在第 5-7 个月实现
   • 跨域迁移：策略已设计，等待公司数据访问权限
   • SOP 目标：2025 年第四季度开始初步集成测试

(3) 商业潜力：
   • 目标：Bosch 自动驾驶产品的 ADAS Level 3+ 轨迹规划
   • 竞争优势：唯一结合自适应引导 + 安全保障 + 跨域迁移的系统
   • 部署平台：NVIDIA Orin（车规级），推理延迟 <50ms 目标

2.8 支持证据和测试结果 [可选]

(1) 提供证明发明有效性的测试数据

(2) 包含与现有技术方案的比较分析

(3) 附上任何相关的研究发现、仿真或实验结果

(4) 引用任何内部报告或文档

2.8 支持证据和测试结果

(1) 基线性能（Flow Planner，经我们复现确认）：
   nuPlan Val14 闭环测试结果：
   | 方法              | Val14 NR | Val14 R | Test14-hard NR | Test14-hard R |
   |-------------------|----------|---------|----------------|---------------|
   | PlanTF            | 84.72    | 76.95   | 69.70          | 61.61         |
   | PLUTO w/o refine  | 88.89    | 78.11   | 70.03          | 59.74         |
   | Diffusion Planner | 89.87    | 82.80   | 75.99          | 69.22         |
   | Flow Planner      | 90.43    | 83.31   | 76.47          | 70.42         |

   InterPlan 基准测试（交互场景 — 博弈论评估关键指标）：
   | 方法              | 总分    | Nudge  | 高密度交通 | 行人横穿 |
   |-------------------|---------|--------|-----------|---------|
   | Flow Planner      | 61.82   | 72.96  | 67.21     | 43.57   |
   | Diffusion Planner | 52.90   | 60.48  | 49.71     | 26.20   |
   Flow Planner 在 InterPlan 上比 Diffusion Planner 高出 +16.9%，展示了卓越的交互行为建模能力，尤其在多智能体场景中（高密度交通：+35.2%，Nudge：+20.6%）。

   与博弈论基线的比较（nuPlan Val14 NR）：
   | 方法              | Val14 NR | 备注 |
   |-------------------|----------|------|
   | GameFormer        | 79.94    | 显式博弈论，过度工程化 |
   | PLUTO w/o refine  | 88.89    | IL + 优化，无交互建模 |
   | Diffusion Planner | 89.87    | 生成式，固定引导 |
   | Flow Planner      | 90.43    | 通过 CFG + 融合的隐式博弈论 |
   Flow Planner 以更简单、更可扩展的架构超越了专用博弈论方法 GameFormer +10.49 NR 分。

(2) 比较分析：
   • Flow Planner vs Diffusion Planner：+0.56 NR 分，推理速度快 12.5 倍（4 步 vs 50 步 ODE）
   • Flow Planner vs PLUTO：+1.54 NR 分，更好的泛化能力（无场景特定规则）
   • 我们的 CFG 权重研究：w=1.8 平均最优，但交叉路口 w=2.5 更好，高速公路 w=1.0 更好

(3) 模型规格：
   • 参数量：14.28M（轻量级，适合汽车部署）
   • 推理：4 次 ODE 步骤 × midpoint 求解器 = 每条轨迹 8 次神经网络前向传播
   • 训练：在 4× A100 上训练 200 个 epoch，约 24 小时完成 nuPlan 全数据集
   • 架构：4 层 DiT 解码器，192 维编码器，256 维解码器，8 注意力头

(4) 内部文档：
   • 项目申请报告：项目申请报告_FlowPlanner.xlsx
   • BCSC 创新档案：202602 BCSC Innovation Idea Profile - FlowPlanner.xlsx
   • 创新展示：Innovation Projects_FlowPlanner.pptx
   • 代码仓库：Flow-Planner（内部 Git 仓库，含完整训练/评估流水线）